Лабораторная работа № 11.

Определение времени реверберации в лекционной аудитории

Цель работы: знакомство с экспериментальным методом определения основных характеристик акустических качеств помещения – время реверберации.

Приборы и оборудование: план и материалы отделки и окраски внутренних поверхностей лекционного зала, рулетка для измерения помещения.

Краткие теоретические сведения.

Акустика – наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.

Акустика является одним из направлений физики, исследующих упругие колебания и волны от самых низких до высоких частот.

Основные понятия в акустике.

Звук – это колебательный процесс, происходящий в упругой среде.

Звуковое поле – область пространства, в которой распространяются звуковые волны.

Звуковое давление – это разность между давлением в данной точке звукового поля и атмосферным давлением. Единицы измерения – Паскали (Па).

Интенсивность звука – это средняя по времени энергия, которая переносится звуковой волной в единицу времени через площадку единичной площади, расположенную перпендикулярно к направлению распространения звуковой волны. Единицы измерения децибел (Дб) или Вт/м2.

Плотность звуковой энергии – это скалярная физическая величина, равная отношению звуковой энергии, содержащейся в малом элементе среды, к объему этого элемента. Единицы измерения – Дж*м-3.

Звуковая мощность – это энергия, переносимая звуковой волной через рассматриваемую поверхность за единицу времени. Измеряется в децибелах.

Интерференция – это наложение звуковых волн, приводящее к усилению или ослаблению результирующей.

Дифракция звука – это огибание волнами препятствий.

Громкость – субъективное восприятие силы звука.

Реверберация – это процесс затухания звуковой энергии в помещении после выключения источника звука. Реверберация является следствием многократных отражений звуковых волн от внутренних поверхностей (стен, потолка, кресел и т.п.) помещения. Единицей реверберации является время, выраженное в секундах. Промежуток времени, в течение которого после прекращения работы источника звука до момента, когда его уровень звукового давления уменьшится на 60 дБ или плотность звуковой энергии после прекращения звучания источника убывает в 106 раз, называется временем стандартной реверберации Т. Время Т является одним из основных критериев, определяющих акустические качества помещений. Слишком продолжительная реверберация делает помещения гулкими, слишком короткая - глухими.

Оптимальное время реверберации на средних частотах от 500 до 1000 Гц для залов различного назначения в зависимости от объема.

Допустимое отклонение от приведенных на рисунке 1 величин от плюс до минус 10%. Кроме того, в октавной полосе 125 Гц допускается превышение величин времени реверберации, но не более 20%. Расчет времени реверберации позволяет установить, требуется ли для обеспечения оптимума реверберации в проектируемом зале изменить его объем или отделку.

Рисунок 1.Зависимость оптимального времени реверберации на средних частотах (500 - 1000 Гц )для залов различного назначения от их объема: 1-залы для ораторий и органной музыки; 2-залы для исполнения симфонической музыки; 3-залы для исполнения камерной музыки, залы для оперных театров; 4-залы много целевого назначения, залы музыкально-драматических театров, спортивные залы; 5-лекционные залы, залы заседаний, залы драматических театров, кинозалы.

При оценке акустических качеств помещений время реверберации Т, как правило, должно определятся для третьоктавных полос с среднегеометрическими частотами 125, 500 и 2000 Гц.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерения.

1. Для выполнения лабораторной работы согласно таблице 1 измеряются размеры и материалы отделки и окраски внутренних поверхностей, количество и размеры окон и дверей лекционного зала.

Таблица 1

Пример

| № | Размеры зала |  |  | Отделка поверхностей зала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  | стены | пол | потолок |
| 1 | 20 | 8 | 3 |  | Оштукатуренные, окрашенные клеевой краской | Паркет | Плиты Акмигран с воздушной прослойкой 200мм |
| 2 | 30 | 10 | 6 |  | Оштукатуренные, окрашенные масляной краской | Пол дощатый на лагах | Плиты Акмигран без воздушной прослойки |  |
| 3 | 40 | 15 | 10 |  | Оштукатуренные, окрашенные клеевой краской | Линолеум на твердой основе | Плиты Акмигран с воздушной прослойкой 50мм |  |

2. Указывается наличие в зале вентиляционных решеток, а также осветительной аппаратуры.

3. Для расчета времени реверберации зала предварительно определяются:

- объем зала V, м3;

- общая площадь внутренних поверхностей Sобщ, м2;

- общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ) Aобщ, м2.

Общая эквивалентная площадь звукопоглощения на частоте, для которой ведется расчет, определяется по формуле (1):

Аобщ = i Si AдобSобщ,                                                    (1)

где i Si - сумма произведений площадей отдельных поверхностей (S), м2, на их коэффициент звукопоглощения () для данной частоты, принимаемый по таблице коэффициенты звукопоглощения различных материалов; для примера по приложению (1);

A- сумма эквивалентных площадей звукопоглощения (ЭПЗ), м2, слушателей и кресел, принимаемая по приложению (2);

доб - коэффициент, учитывающий добавочное звукопоглощение, вызываемое проникновением звуковых волн в различные щели и отверстия, а также поглощение звука осветительной аппаратурой и оборудованием зала. Коэффициент добавочного звукопоглощения принимается равным 0,08-0,09 на частоте 125 Гц и 0,04-0,05 на частотах 500 и 2000 Гц.

4. Подсчитывается средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей зала (ср) и рассчитывается время реверберации на заданных частотах.

Средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей зала - (ср) на данной частоте по формуле (2):

(2)

Согласно СП 51. 13330. 2011 «Защита от шума» время реверберации зала (Т), с, при

ср >0,2 определяется по формуле Эйринга (3):

(3)

где (ср) = - ln (1 – ср) – функция среднего коэффициента звукопоглощения (ср), значения которого приведены в приложении (3).

При  ср < 0,2 время реверберации вычисляется по формуле (4):

(4)

Расчет времени реверберации помещения проводится с учетом заполнения его зрителями на 70%. Установлено, что при заполнении слушателями мест сверх 70% общая эквивалентная площадь звукопоглощения (Аобщ), м2, не возрастает. Для залов, где вероятное заполнение слушателями мест менее 70%, расчетное заполнение в процентах следует соответственно уменьшать. Если расчетное время реверберации окажется меньше рекомендуемого, то следует увеличить объем зала, если больше – уменьшить по возможности объем зала и увеличить его звукопоглощение путем облицовки части внутренних поверхностей специальными звукопоглощающими материалами и конструкциями.

5. Производится сравнения расчетного времени реверберации с нормируемым.

Норма берется из СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Таблица 2.

Все данные для удобства можно свести в одну таблицу 2.

Таблица 2

| № | αср | αср | Т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

6. Делается вывод об акустических свойствах аудитории.

Приложение 1

Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов и конструкций

| Материалы и конструкции | Коэффициент звукопоглощения для частоты, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Обычные материалы и конструкции |  |  |  |  |  |  |
| Стены оштукатуренные, окрашенные клеевой краской | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Стены оштукатуренные, окрашенные масляной краской | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Переплеты оконные застекленные | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,06 | 0,04 |  |
| Пол паркетный | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |  |
| Пол дощатый на лагах | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |  |
| Линолеум на твердой основе | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты пористые акустические Акмигран, размер 300*300*20мм |  |  |  |  |  |  |  |
| без воздушной прослойки | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 0,7 |  |
| с воздушной прослойкой 50мм | 0,15 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,7 |  |
| с воздушной прослойкой 100мм | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,7 |  |
| с воздушной прослойкой 200мм | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |  |

Приложение 2

Эквивалентная площадь звукопоглощения слушателей и кресел

| Слушатели и кресла | Эквивалентная площадь поглощения, м2, на частоте, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Слушатель в кресле: |  |  |  |  |  |  |
| Мягком и полумягком | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,4 |
| Жестком | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Кресло: |  |  |  |  |  |  |
| Мягкое с пористым заполнителем | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Сиденья и спинка обиты воздухопроницаемой тканью | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Полумягкое, обитое искусственной кожей | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |  |
| Жесткое, с фанерной спинкой и сиденьем | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |

Приложение 3

Значение функции

| αср | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| 0,3 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| 0,4 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 |
| 0,5 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 |
| 0,6 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 |
| 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,51 | 1,56 |
| 0,8 | 1,61 | 1,66 | 1,72 | 1,77 | 1,83 | 1,9 | 1,97 | 2,04 | 2,12 | 2,21 |

Пример: Для αср = 0,37 находим из таблицы значение φαср = 0,46

Приложение 4

Фрагмент таблицы значений коэффициента m, м-1, для учета поглощения звука в воздухе при температуре 20°С

| Относительная влажность воздуха | при частоте, Гц |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 4000 |
| 50 | 0,0024 | 0,0061 |
| 60 | 0,0022 | 0,0056 |
| 70 | 0,0021 | 0,0053 |
| 80 | 0,002 | 0,0051 |
| 90 | 0,002 | 0,005 |

Контрольные вопросы

1. Что понимается под реверберацией звука.

2. От чего зависит время реверберации звука.

3. В каких случаях зал является гулким и глухим.

4. При каком количестве заполнении зрителей производится акустический расчет зрительного зала.

5. На каких частотах и в каких размерах учитывается коэффициент добавочного звукопоглощения.

6. Сущность расчета геометрических отражений.

7. Возможные приемы изменения времени реверберации в помещениях.