Лабораторная работа № 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКА НА КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НА МОДЕЛИ КОМНАТЫ С ПОМОЩЬЮ «ИСКУССТВЕННОГО НЕБОСВОДА»

Цель работы: знакомство с методикой исследования влияния окраски стен и потолка на коэффициент естественной освещенности на моделях с помощью «искусственного небосвода».

Приборы и оборудование: люксметр с фотоэлементом; установка «искусственный небосвод»: два электросветильника, столы для установки модели помещения, светильников и люксметра, металлические дуги, ткань для тента; макет комнаты гражданского здания: плотный картон, ножницы, клей; образцы колеров стен.

Теоретические сведения

Освещенность помещений и защита глаз от слепящего действия отраженных лучей зависит от отделки и окраски потолка и стен изнутри. Потолок окрашивают белой краской, а стены – светлой. Темные цвета поглощают большое количество световых лучей, белый цвет и светлые тона обеспечивают наибольшее отражение световых лучей.

Применяют следующие виды освещения:

-     естественное, создаваемое прямым и отраженным солнечным светом;

-     искусственное, осуществляемое электрическими лампами

- совмещенное, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется            искусственным.

Естественное достаточное освещение рабочего места достигается соблюдением коэффициента естественной освещенности.

Коэффициент естественной освещенности (к.е.о.) — это выраженное в процентах отношение освещенности (в люксах) в помещении к освещенности под открытым небом вблизи здания, но на одном уровне и в одно и то же время.

(1)

В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения, нормированное значение КЕО должно быть не менее 1,0%.

Физика цвета. Цвет мы видим только благодаря тому, что наши глаза способны регистрировать электромагнитное излучение в оптическом его диапазоне. Электромагнитное излучение это и радиоволны, и гамма излучение и рентгеновское излучение, терагерцевое, ультрафиолетовое, инфракрасное.

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также несветящимися объектами.

Одни и те же световые воздействия могут вызвать разные ощущения у разных людей. И для каждого из них цвет будет разным.

Окраска стен и цвет мебели влияют не только на освещенность помещений, но и оказывают психофизическое действие на людей в комнате. Так, красный, оранжевый и желтый цвета относятся к теплым тонам. Красный цвет возбуждает, желтый тонизирует. Они улучшают настроение, повышают работоспособность. Эти яркие цвета широко используют в дизайне комнат. Окраска стен и обивки мебели в красный, розовый цвета не приемлема для легковозбудимых людей.

Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения:

для потолка — 0,7 — 0,8; для стен — 0,5 — 0,6; для пола — 0,3 — 0,5.

Следует использовать следующие цвета красок:

- для стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;

- для мебели (парты, столы, шкафы) — цвета натурального дерева или светлые оттенки;

- для дверей и оконных рам — белый.

Исследования влияния окраски стен и потолка на коэффициент естественной освещенности в помещениях осуществляется с помощью «искусственного небосвода» на специальных моделях, выполненных в масштабе 1:20 (рис.3).

Ход работы

- До выполнения работы необходимо спроектировать макет помещения. Его можно выполнить из плотного картона по плану и разрезу данного помещения (рис.1).

Рисунок 1 – Разрез и план помещения с размерами

- Далее на предметный стол устанавливается макет помещения, внутри которого по оси симметрии нанесены расчетные точки в количестве 5 штук (рис.2). Точки расположены на следующих расстояниях от наружной стены с окнами: т.1 - 1 м, т.2 – 2 м, т.3 - 3 м, т.4 - 4 м, т.5 – 5 м.

Рисунок 2 – Расположение точек на разрезе помещения

- На боковые стены макета помещения устанавливается первый вид окраски стен.

- Поочередно на расчетные точки макета здания устанавливают фотоэлемент люксметра и замеряют освещенность в каждой точке.

- После замера освещенности в расчетных точках внутри помещения фотоэлемент люксметра помещается на крышу макета помещения и замеряется освещенность «искусственного небосвода».

Рисунок 3 – Установка «Искусственный небосвод»

1-установка «Искусственный небосвод»; 2-электросветильники; 3-модель помещения;4- образцы колеров стен и потолка; 5-фотоэлементемент; 6-люксметр; 7-стол для установки модели помещения

- На макете помещения осуществляют замену первого вида окраски на следующий и вновь выполняют замеры освещенности в расчетных точках.

- Аналогичную работу произвести еще с двумя окрасками стен.

- Для каждой окраски стен замеры проводят три раза.

- Для каждой точки рассчитываем коэффициенты естественного освещения по формуле:

где - освещенность в расчетной точке,%;

- освещенность «искусственного небосвода», %.

- Результаты измерений занести в табл. 1,2.

Таблица 1.

Результаты измерений освещенности в расчетных точках

| № п/п | Вид окраски стен | Показания люксметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутри помещения Eв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в точке замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Еср | 2 |  |  | Еср | 3 |  |  | Еср | 4 |  |  | Еср | 5 |  |  | Еср |
| 1 | белая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | светло-желтая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | светло-розовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | светло-голубая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | светло-зеленая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

Результаты обработки данных

| № п/п | Вид окраски стен | Показания люксметра |  |  | Еср | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под «открытым небом» Ен |  |  |  |  |
|  |  | в точке замера |  |  |  |  |
|  |  | Е1 | Е2 | Е3 |  |  |
| 1 | белая |  |  |  |  |  |
| 2 | светло-желтая |  |  |  |  |  |
| 3 | светло-розовая |  |  |  |  |  |
| 4 | светло-голубая |  |  |  |  |  |
| 5 | светло-зеленая |  |  |  |  |  |

- На основании полученных данных строим гистограммы зависимости КЕО от окраски стен (для каждого цвета):

Рисунок 4 – Гистограммы зависимости КЕО от окраски стен

Вывод:

Теоретические вопросы.

1. Законы светотехники.

2. Светотехнические величины.

3. Нормированные значения коэффициента естественной освещенности.