ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 32.

Исследование законов теплового излучения

Цель работы:  измерение температуры раскаленного объекта неконтактным методом (пирометром); экспериментальное получение связи мощности теплового излучения и температуры.

Приборы и материалы:  лампа накаливания, ЛАТР, пирометр, вольтметр, амперметр, измеритель температуры.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Известно, что излучение переносится со скоростью света. По электромагнитной теории это - скорость волн, по квантовой теории - скорость фотонов.

Если на пути излучения встречается вещество, то тепловая энергия частично поглощается, частично отражается и частично проходит сквозь тело. Пусть - количество падающей на тело энергии, - поглощенной, - отраженной, - прошедшей через вещество. Тогда на основании закона сохранения энергии

,			       (1)

или

. 		                   (2)

Первый член равенства (2) называется поглощательной способностью тела , второй – отражательной способностью .

.  			                    (3)

Каждая из величин ,  и d изменяется в пределах от нуля до единицы. Различают три крайних случая:

1) =1, =0, d=0, т.е. падающая лучистая энергия полностью поглощается телом - тело абсолютно черное (АЧТ);

2) =1, =0, d=0, т.е. падающая лучистая энергия полностью отражается; при диффузном отражении такие тела называются абсолютно белыми.

Если при этом тело отражает по закону геометрической оптики, то поверхность называется зеркальной.

3) d=1, =0, =0, т.е. падающая энергия полностью проходит через тело; такие тела называются абсолютно прозрачными.

В природе такие крайние случаи не встречаются. Однако анализ таких случаев позволил найти путь для установления законов излучения  реальных тел.

Различают монохроматическое и интегральное (или полное) излучение. Если излучение происходит в узком интервале длин волн от  до (где , то оно называется  монохроматическим. Интегральным называется суммарное излучение во всем диапазоне длин волн от  до . Т.о., в отличие от других механизмов теплообмена, энергия излучения имеет не только количественную, но и качественную (спектральную) характеристику.

Энергия, излучаемая абсолютно черным телом (АЧТ) в единицу времени с единицы поверхности  в интервале частот от  до  обозначается и называется спектральной плотностью энергетической светимости АЧТ (или излучательной способностью АЧТ).

Зависимость спектральной плотности энергетической светимости АЧТ  от частоты и температуры  определяется соотношением Планка:

,		                     (4)

где	 с – скорость света в вакууме; h и k – постоянные Планка и Больцмана (соответственно).

Для длины волны уравнение (4) примет вид:

.                     (5)

Интегральная энергетическая светимость (ее называют просто энергетической светимостью тела) АЧТ  во всем диапазоне частот определяется выражением:

, 		или

.		                 (6)

Выражение (6) носит название закона Стефана-Больцмана. Величина     –  постоянная Стефана-Больцмана, ее значение равно  Вт/(м2К4).

Для количественной характеристики излучения нечерных тел вводят понятия степени черноты тела: отношение энергии излучения (мощности или излучательной способности) данного тела к энергии излучения (мощности, излучательной способности) АЧТ при той же температуре, т.е.

=,   		                      (7)

где 	 и  - мощность излучения данного тела и АЧТ соответственно, и  - излучательная способность данного тела и АЧТ соответственно.

Степень черноты характеризует излучательную способность реального тела по сравнению с излучательной способностью АЧТ. Излучательная способность тела и степень его черноты могут зависеть от длины волны излучения; в этом случае говорят, что тело обладает селективным излучением.

Различают спектральную  и интегральную (суммарную, общую) степень черноты. Спектральная степень черноты для длины волны  и температуры Т определяется отношением спектральной плотности энергетической светимости  реального тела к спектральной плотности энергетической светимости  АЧТ () при той же температуре.

Твердые диэлектрики, имеющие шероховатую поверхность, обладают небольшой степенью селективности. Спектр их излучения является сплошным и по своему характеру мало отличается от спектра АЧТ. Если тело обладает непрерывным спектром излучения, а кривые зависимости плотности потока излучения от длины волны для реального и черного тел подобны, то излучение такого тела, как и само тело, называют серым (см. рис.1).

Рис. 1. Зависимость спектральной плотности энергетической светимости АЧТ и серого тела  от длины волны.

Строго говоря, серых тел так же как и АЧТ, в природе не существует. Однако некоторые тела (диэлектрики, окиси металлов с шероховатыми поверхностями и др.) могут быть отнесены к серым, при этом чем уже рассматриваемый интервал длин волн, тем меньше различия между спектром реального и серого тела.

Для серых тел их степени черноты и коэффициенты поглощения числено равны во всем спектре излучения тела. По закону Кирхгофа при термодинамическом равновесии отношение излучательной способности  к поглощательной способности  для всех тел одинаково и равно излучательной способности АЧТ  при той же температуре.

.

Из-за сложности теоретического анализа значения суммарных степеней черноты могут быть получены лишь опытным путем.

ХОД   РАБОТЫ

Установка для проведения эксперимента

Рис. 2. Схема лабораторной установки.

Пирометр нацелен на светящуюся лампу

1. Подключить ЛАТР (1)  (см. рис. 2)  к сети,  а пирометр (2) к клеммам аккумулятора (3).

2. Регулятором напряжения (1а) подать ток на лампу (4) так, чтобы она светилась (тепловое излучение).

3. Зрительную трубу пирометра (2а) нацелить на нить лампы; вращая регулятором резкости (2б), подобрать резкость так, чтобы и нить лампы, и нить накала пирометра были четко видны в окуляр зрительной трубы. При этом трубу нацелить, глядя в окуляр, так, чтобы нить пирометра наложилась на нить лампы.

4. Ручкой управления светофильтром (2в) установить светофильтр (он красный, пропускает длины волны =0,66мкм). Затем передвигая ручку переменного резистора (8) подобрать такую яркость нити пирометра, чтобы она совпала с яркостью нити лампы.

5. По нижней шкале измерителя температуры (5) снять его показания. Это будет яркостная температура tярк  нити пирометра. Так как яркости пирометра и лампы вы подобрали одинаковыми, то с какой-то погрешностью можно считать, что температуры нити лампы и нити пирометра совпадают. Надо иметь в виду: шкала измерителя температуры (нити пирометра) проградуирована по яркости  излучения абсолютно черного тела.

Измеритель температуры

Его излучательная способность в видимом диапазоне длины волн ( = 0,4 – 0,8 мкм) примерно в два раза выше (при одинаковых Т), чем у вольфрамовой нити. Следовательно, истинная температура нити выше показаний измерителя температуры, т.е. tярк, на некоторую величину Т:

.	          (8)

Здесь ,    мкм м, - коэффициент черноты нити лампы.

Таким образом, температура Т нити лампы будет равна:

.  			           (9)

6. Снять показания вольтметра (6) и амперметра (7)  в цепи с ЛАТРом и лампой.

| Вольтметр | Амперметр |
| --- | --- |

Их произведение даст значение электрической мощности лампы Р, которая почти вся идет на тепловое излучение лампы.

(см. формулу (6)). Здесь  м2 - площадь поверхности нити лампы.

7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:

Таблица  прямых и косвенных измерений

| № опыта | Яркостная температура нити пирометра, tярк, оС | Яркостная температура нити пирометра, Т оК | Т, оК | Температура нити лампы, Т оК | Т4, К4 | Показания вольтметра, U, В | Показания амперметра, I, А | Мощность лампы, P=IU Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Повторить измерения и вычисления по п. п. 1-7 для трех различных температур Т нагрева нити лампы. Для этого регулятор напряжения ЛАТРа  ((1а) см. рис. 2) надо установить в новые положения. При этом не следует выходить за пределы по напряжению 50-80 В.

9. Построить график зависимости .

10. По полученным данным рассчитать постоянную Стефана-Больцмана по формуле:

.

11. Определить погрешность определения постоянной Стефана-Больцмана по формуле:

.

Контрольные вопросы

1. Тепловое излучение и его характеристики.

2. Понятие абсолютно черного тела, серого тела, абсолютно белого тела.

3. Законы  Кирхгофа, Стефана-Больцмана, закон смещения Вина.

Квантовая природа излучения. Формула Планка.

4. Принцип работы пирометра.

5. Цветовая, радиационная, яркостная температура и их связь с истинной температурой излучающей поверхности.

Литература

1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: Учебное пособие для втузов.- М: Высш. Шк., 1989.- 608 с.

2. Савельев И.В.  Курс  общей  физики: Учебное пособие в 3-х т.Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- М: Наука,  1986.  т. 3.- 317 с.

3. Трофимова Т.И.  Курс  физики: Учебное пособие для вузов.- М: Высшая  школа,  1990.- 478 с.