ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 33

Определение концентрации сахара в растворе по углу вращения плоскости поляризации

Цель работы: ознакомление с явлением оптической активности,  использование этого  явления для определения концентрации сахара в растворе.

Приборы и материалы: сахариметр, полутеневой поляриметр, трубки с раствором  сахара, источник света.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Оптическая активность – это способность некоторых веществ  разворачивать плоскость колебаний светового вектора, или, как принято говорить, вращать плоскость поляризации. В частности, оптически активными веществами являются кристаллический кварц, сахар, раствор сахара в воде, скипидар, пластмассы и др.

В растворах угол поворота    плоскости поляризации пропорционален пути луча в растворе    и концентрации активного вещества  :

, 		  	       (1)

где  - удельная постоянная вращения (угол поворота на единицу длины при концентрации, равной единице). Величина  зависит от природы и температуры оптически активного вещества, а также от длины волны света.

Для объяснения вращения плоскости поляризации Френель предположил, что в оптически активных веществах световые волны, поляризованные по кругу вправо и влево, распространяются с неодинаковой скоростью. Линейно поляризованный свет можно представить как суперпозицию двух поляризованных по кругу волн, правой и левой, с одинаковыми частотами и амплитудами. На рис.1а обозначены: Е1 – световой вектор левой составляющей, E2 – правой, а РР – направление суммарного вектора E.

а)                                           б)                                           в)

Рис. 1. Вращение плоскости поляризации в оптически активном веществе.

а- распространение света в неактивном веществе; б- поворот плоскости поляризации в  оптически активном веществе; в- поворот плоскости поляризации при прохождении света через полутеневую пластинку стекло-кварц.

Если скорости распространения обеих волн неодинаковы, то по мере прохождения через вещество один из векторов, например Е1, будет отставать в своём вращении от вектора E2 (рис.1б),  т.е. результирующий вектор E  будет поворачиваться в сторону более «быстрого» вектора E2 и займёт положение QQ. Угол поворота будет равен  .

Работа с сахариметром

В данной работе используется полутеневой поляриметр (сахариметр, который служит для определения концентрации сахара в растворах и является контрольно-измерительным прибором, широко применяемым в заводских и научно-исследовательских лабораториях).

Для повышения точности установки анализатора на темноту в поляриметре применяется полутеневое устройство.

Полутеневая пластинка состоит из двух половинок (рис. 1в): стеклянной  С и кварцевой К, АВ – граница раздела стекла и кварца. Допустим что на пластинку падает монохроматический  линейно поляризованный свет с плоскостью колебаний  РР. Через стеклянную пластинку свет пройдёт, не изменив плоскости колебаний, а через кварцевую пластинку выйдет свет с новой плоскостью колебаний  Р1Р1 (кварц - оптически активное вещество). Если затем пропустить оба луча через анализатор, у которого плоскость колебаний, например совпадёт с плоскостью, перпендикулярной   РР, то луч левой половины поля зрения   С  будет погашен и поле зрения в этой половине будет тёмное, тогда как часть света правой половины будет пропущена анализатором и поле этой половины будет светлое.

При таком положении анализатора получим нулевую точку. Раствор сахара помещается между полутеневой пластинкой из кварца – стекла и анализатором, предварительно установленным на нулевую точку. Угол, на который надо повернуть анализатор, чтобы достигнуть нулевого положения, очевидно, равен углу поворота плоскости поляризации.

Ход работы

Установка для выполнения работы  состоит осветительного устройства и полутеневого сахариметра. Схема полутеневого поляриметра (сахариметра) приведена на рис.2.

1. Установить максимальную мощность на осветительном устройстве.

Установка для проведения эксперимента

2. Поставить зеркало ((7) см. рис. 2) сахариметра в такое положение, при котором зрительное поле окуляра (4) максимально освещено.

3. Установить окуляр поля (4) и окуляр шкалы поляриметра (5) по глазу наблюдателя так, чтобы   чётко были видны штрихи и цифры  шкалы и нониуса, а также вертикальная линия, разделяющая поле зрения.

| Трубки с раствором сахара (с известной – 25% и неизвестной концентрациями) | Поле зрения полутеневой пластинки (при установке поляризатора на нуль) |
| --- | --- |

4. Произвести установку поляризатора на нуль, медленно вращая головку кремальной передачи  (8), при этом одна половина поля зрения полутеневой пластинки должна быть  тёмная, другая половина – светлая.

5. В камеру поместить трубку с раствором сахара известной концентрации  С1  (в трубке не должно быть пузырьков воздуха) при этом контрастная освещённость поля зрения пропадает. При помощи кремальной передачи (8) вновь добиться контрастной  освещённости поля зрения и взять отсчёт по шкале  .

6. Определить удельную постоянную вращения  по формуле (1).

7. Вновь установить поляриметр на нуль.

8. В камеру поместить трубку с раствором сахара неизвестной концентрации  Сx и аналогичным путём измерить угол   .  Определить значение концентрации сахара  Сx используя формулу (1) .

9. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

Таблица прямых и косвенных измерений

| Значение известной концентрации раствора, С1, % | Угол поворота плоскости поляризации при известной концентрации, | Значение удельной постоянной вращения, град/м | Угол поворота плоскости поляризации при известной концентрации, | Значение неизвестной концентрации раствора, С2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.2. Схема полутеневого поляриметра (сахариметра).

1-кронштейн ,2-соединительная труба, 3-головка анализатора, 4-оправа окуляра, 5-отсчётная лупа, 6-трубка для растворов, 7-зеркало, 8- кремальная передача.

Контрольные вопросы

1. Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы. Закон Малюса.

2. Поляризация света при отражении и преломлении. Угол Брюстера.

3. Вращение плоскости поляризации.

4. Явление двойного лучепреломления.

Литература

1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: Учебное пособие для втузов.- М: Высш. Шк., 1989.- 608 с.

2. Савельев И.В.  Курс  общей  физики: Учебное пособие в 3-х т.Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- М: Наука,  1986.  т. 3.- 317 с.

3. Трофимова Т.И.  Курс  физики: Учебное пособие для вузов.- М: Высшая  школа,  1990.- 478 с.

4. Яворский Б.М. Справочник по физике. -  М.:Наука, 1981. -