Практическая работа №7.

Тема: «Расчёт озонаторной установки для дезинфекции сточных вод, прошедших доочистку на фильтрах, с территории прилегающего горно-обогатительного предприятия»

Цель работы: научиться рассчитывать размеры озонаторных установок для дезинфекции сточных вод, прошедших доочистку на фильтрах, с территории прилегающего горно-обогатительного предприятия.

Задача. Рассчитать объём озонаторной установки для дезинфекции сточных вод, прошедших доочистку на фильтрах, с территории, прилегающей к железнодорожной станции.

Указания к решению задачи:

1. При расчете принять:

- общий коэффициент неравномерности подачи сточной воды Кмакс= 1,59;

- озонаторы типа ОП-315 с номинальной производительностью по озону        Q1=3,8 кг/ч;

- высоту воды в камере смешения Н = 3,8 м.

2. Определить:

а) Максимальный часовой расход сточной воды на очистную станцию:

, м3/ч;

б) Максимальный расход озона:

, кг/ч;

в) Расход озона в сутки:

, кг/сут;

г) Требуемое число озонаторов:

, шт;

д) Требуемый расход охлаждающей воды на озонаторы:

, м3/с;

е) Общую площадь камер для получения озоно-воздушной смеси с водой:

, м2.

Сделать соответствующие выводы.

Таблица 1

Варианты исходных данных

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Средний расход сточных вод, Qср , м3/сут | 16000 | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 12500 | 12000 | 11500 |
| Расход озона на дезинфекцию сточной воды, Dоз , г/м3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Продолжительность контакта озона с водой, Тоз , мин | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| Расход охлаждающей озонатор воды, qоз, м3/ч | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |