Гидрогеология

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования Северо-Востока РФ территория относится к Чукотско-Охотскому сложному мерзлотному бассейну пластово-блоковых вод. Гидрогеологические условия площади определяются сложностью геологического строения, высокой степенью литификации и дислоцированности пород. Специфическим фактором, определяющим условия распространения, формирования, количественные и качественные характеристики подземных вод, является криогенный. Преимущественно это район сплошного развития ММП, прерываемой сквозными таликами под долинами водотоков. Мощность ММП на водоразделах 240-370 м, в Палаткинской впадине 40-65 м, в Маяканской - 10-32 м. К этим впадинам приурочены артезианские бассейны. Ширина сквозных таликов от первых десятков до 300 м. Талики контролируются зонами водоносных разломов. В устьях крупных водотоков (ручьи Нух, Гайчан, Энгтывчан, Кирик, Донышко) ширина таликов 600-1500 м, в долине р. Ола - 2000 м, руч. Маякан - 2900 м. Широко развиты процессы наледеобразования. Наледи чаще всего имеют смешанное питание и к концу лета полностью стаивают. Наиболее крупная наледь длиной 10 км и шириной 1,24 км образуется в пойме руч. Маякан (объём наледного льда около 15 млн. м3). Наледи с объемом льда 1,4-3,5 млн. м3 образуются в поймах рек Ола, Хасын и руч. Нух.

Сезонно–водоносные горизонты (СВГ) приурочены к сезонно-талому слою. Формируются в теплое время года в четвертичных отложениях различного генезиса, представленных валунно-гравийно-галечным и щебнисто-дресвяно-глыбовым материалом с песчаным, суглинистым и глинистым заполнителем. Мощность горизонта в зависимости от интенсивности протайки изменяется от десятых долей до 3 м. СВГ характеризуются временной водоносностью и невысокой водообильностью. По химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые или кальциево-натриевые, рН изменяется от 6,0 до 8,0.

Водоносный таликовый горизонт (ВТГ) современных аллювиальных отложений (aQIV) развит в пределах русловой и пойменной частей долин водотоков. Залегает первым от поверхности в виде пласта, ширина которого в долинах рек Хасын, Ола от 350 до 1600 м, в долинах ручьев Тоопчан, Гайчан, Сетесьми, Энгтывчан, Булум от 50 до 500м. Наибольшая ширина ВТГ отмечена в среднем течении долины руч. Маякан - 2600м. Водовмещающие отложения представлены валунно-гравийно-галечным материалом с песчано-суглинистым заполнителем, прослоями и линзами песка и суглинка. Мощность горизонта меняется от первых метров до 32 м.

По условиям циркуляции воды порово-пластовые, безнапорные, глубина залегания их уровня от 0,2 до 4,0м. В зимнее время воды приобретают незначительный напор до 2м. По химическому составу воды ВТГ гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые. Минерализация 0,02-0,15 г/л, рН 6,2-8,0. Широко используются для водоснабжения пос. Карамкен.

Водоносный подмерзлотно-таликовый комплекс (ВПТК) неогеновых и верхнечетвертичных молассовых, ледниковых и флювиогляциальных образований (N+QIII) распространен в пределах Маяканской и Палаткинской впадин [150, 151]. На участках развития таликов он перекрыт ВГ современных аллювиальных отложений, на междуречьях залегает под криогенным водоупором верхнечетвертичных и современных образований. В подошве комплекса залегает локально-водоносный подмерзлотно-таликовый комплекс неогеновых отложений. Водовмещающие отложения представлены: в верхней части разреза - галечниками, песками глинами; в нижней части – валунно-галечными конгломератами, содержащими прослои лигнита и бурого угля. Глубина залегания подошвы комплекса в Палаткинской впадине меняется от 10 м на флангах до более 200 м в ее центральной части.

Воды порово-пластовые, трещинные и трещинно-жильные, характеризуются напорным режимом. Величина напоров в зависимости от мощности четвертичных образований в пределах талика на междуречьях колеблется от 2,3-17 м в Маяканской впадине и от 8-11 до 29 м в Палаткинской. Уровни устанавливаются на глубинах 33-63 м в подмерзлотной зоне, в сквозных таликовых зонах на 3,2-4,4 м выше поверхности земли. Значения удельных дебитов скважин составляют 5,3-11,7 л/с на междуречье Палатка - Хасын, 20-28 л/с в долине руч. Палатка и 0,06-0,4 л/с в долине руч. Маякан. Водопроводимость 3000-3600 м2/сут (долина руч. Палатка), 500-2500 м2/сут (на междуречье Палатка - Хасын), 38-40м2/сут (долина руч. Маякан). По химическому составу воды гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0,13-0,25 г/л, рН 6,4-6,8. Отрицательным показателем качества вод комлекса является высокое природное содержание железа: в таликовой зоне 1,85-4,6 мг/л, в подмерзлотной - 9,6-11,0 мг/л.

Естественные ресурсы подземных вод ВПТК из-за их ограниченного распространения невелики, но являются важной составляющей в общей сумме водных ресурсов территории.

Водоносная таликовая зона трещиноватости (ВТЗТ) интрузивных образований ранне - и позднемелового возраста (γK1+К2) распространена в таликовых зонах долин ручьев Нух, Энгтывчан, Гайчан, в средней и нижней частях долины р. Ола, в верховьях долины р. Хасын. Ширина ВТЗТ от первых сотен до 1500 м. Водовмещающие породы представлены преимущественно гранитоидами; мощность составляет 50-100 м. По условиям циркуляции воды трещинные, трещинно-жильные. Величина напора меняется от первых метров до 50 м, чаще составляет 8-10 м. Годовая амплитуда колебания уровня составляет 7,5 м. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-магниево-натриевые с общей минерализацией 0,04-0,14г/л, рН 6,6-8,0.