Практическая работа №4.

Тема: «Анализ промышленного загрязнения водоёма горно-обогатительным предприятием»

Цель работы: познакомиться с понятием предельно допустимой концентрации в окружающей среде.

Защита окружающей среды от загрязнения регламентируется ПДК вредных веществ. ПДК (предельно допустимая концентрация) – это максимальная концентрация (количество вредных веществ в единице объёма: мг/мл, мг/кг, мг/м3), которая при воздействии на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия, включая отдалённые последствия. Это можно выразить формулой:

Сi ≤ ПДКi, где

Сi – фактическая концентрация вредного вещества;

ПДКi – предельно допустимая концентрация этого вредного вещества.

При совместном действии нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным (усиление эффекта при одновременном воздействии) действием, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать 1:

| С1/ПДК1 + C 2/ПДК2 +...+ Ci /ПДКi ≤ 1 |  |
| --- | --- |

Задача. На берегу водоёма длинной L м, шириной B м и средней глубиной Н м расположено горнопромышленное предприятие, использующее воду водоёма для технических нужд, а затем сбрасывающее загрязнённую воду в водоём. Цикл работы предприятия непрерывный (круглосуточный). Объём сброса сточной воды – W л/сек.

Рассчитать, каким будет загрязнение водоёма через 1 год. Сделать выводы о промышленном загрязнении водоёма и дать рекомендации по сохранению водоёма.

ПДК вредных веществ (ВВ) в воде водных объектов:

Мышьяк – 0,05 мг/л

Ртуть – 0,005 мг/л

Свинец – 0,1 мг/л

Общее загрязнение определяется по формуле:

С = С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + С3/ПДК3 = ∑ Сi/ПДКi

где Сi – концентрация ВВi в водоёме после годичного сброса сточных вод в водоём; ПДКi – ПДК этого ВВi.

Решение задачи рекомендуется выполнять в следующем порядке:

1. Определить объём водоёма (по формуле) и вычислить объём сточной воды, поступающей в водоём за 1 год.

Vвод. = L*B*H, где

L – длина водоёма (м);

B – ширина водоёма (м);

H – средняя глубина водоёма (м).

2. Определить количество каждого ВВ, поступившего в водоём со сточной водой за год.

3. Вычислить концентрацию каждого ВВ в водоёме после годичного сброса сточных вод по  формуле:

Сi = количество ВВi в озере / объём воды в озере

4. Определить общее загрязнение водоёма (формуле выше).

5. Сделать выводы.

Для расчётов использовать данные таблицы 1.

Таблица 1

Расчётные данные к задаче

| № варианта | L водоёма, м | B водоёма, м | Н водоёма, м | W, л/сек | Концентрация ВВ в сточной воде, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мышьяк | свинец | ртуть |
| 1 | 2 546 | 1 255 | 3,0 | 20 | 0,25 | 0,68 | 0,10 |
| 2 | 2 045 | 986 | 2,5 | 15 | 0,16 | 0,95 | 0,32 |
| 3 | 2 476 | 1 257 | 2,0 | 10 | 0,31 | 1,80 | 0,15 |
| 4 | 1 056 | 2 035 | 2,5 | 10 | 0,20 | 0,10 | 0,90 |
| 5 | 968 | 879 | 3,5 | 15 | 0,60 | 3,15 | 0,05 |
| 6 | 3 548 | 425 | 2,0 | 25 | 2,60 | 1,80 | 0,45 |
| 7 | 2 100 | 1 100 | 2,5 | 30 | 1,60 | 2,10 | 0,30 |
| 8 | 895 | 1 879 | 3,0 | 20 | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
| 9 | 3 897 | 653 | 1,5 | 10 | 0,30 | 0,65 | 0,10 |
| 10 | 2 589 | 1 568 | 2,0 | 15 | 0,75 | 0,90 | 0,45 |